第 30 卷第 4 期

2013 年 4 月

计 算 机 应 用 研 究

Application Research of Computers

Vol． 30 No． 4 Apr． 2013

# 一种基于加速度传感器的人体跌倒识别方法*

卢先领，王洪斌，王莹莹，徐保国

( 江南大学 物联网工程学院， 江苏 无锡 214122)

摘    要:   为了减少老年人因跌倒而造成的伤害， 及时有效地识别跌倒行为， 提出了一种基于三轴加速度传感器的人体跌倒识别方法。 首先将加速度传感器放置于人体腰腹位置， 采集人在运动时的加速度变化数据; 然后使用日常活动数据训练隐马尔科夫模型 ( HMM) ， 利用老年人活动状态相对较少的特点， 从测量数据与 HMM 的匹配程度寻找“疑似”跌倒行为; 最后计算短暂时间内的身体倾角， 检测人体躺卧姿态， 完成跌倒识别。 利用 HMM和身体倾角识别跌倒， 解决了生活中缺乏跌倒数据训练样本的问题， 提高了某些近似行为的区分度。 仿真结果表明， 该方法在有效识别跌倒行为的同时， 提高了正确率。

关键词: 跌倒识别; 三轴加速度传感器; 隐马尔科夫模型; 身体倾角

中图分类号: TP212	文献标志码: A	文章编号: 1001-3695( 2013) 04-1109-03

doi: 10． 3969 / j． issn． 1001-3695． 2013． 04． 040

Human falling detection based on accelerometer

LU Xian-ling，WANG Hong-bin，WANG Ying-ying，XU Bao-guo

( School of Internet of Things Engineering，Jiangnan University，Wuxi Jiangsu 214122，China)

Abstract: In order to lessen the injury of elder people caused by falling，and to recognize falling timely and effectively，this paper proposed a method to identify human falling based on a tri-axis accelerometer． It put the accelerometer on the waist to collect the changing data of acceleration from human motions，trained the parameters of HMM by using the data from activities in daily life． By making use of the special characteristic of few activities of elder people，it detected suspected falling accord- ing to the matching degree between observation data and HMM． And then，it calculated body tile angle in a short time to de- tect human lying，which helped to complete the recognition． This method solved the problem of the inadequate training samples of falling data in daily life and improved the distinction of some similar behaviours． Simulation results show that this method can not only effectively identify human falling，but also improve the accurate rate．

Key words: human falling detection; tri-axis accelerometer; hidden Markov models ( HMM) ; body tilt angle

随着社会人口老龄化程度的提高，老年人身心健康问题越来越受到人们关注。 老年人平衡能力差、身体应变能力弱，意外跌倒的概率非常高。 一些老年人跌倒后不能自己处理，严重者往往会因为延误救治而导致残疾甚至危及生命，对其心理和生理上造成伤害。 有效的跌倒识别方法可以及时发现危险并采取措施，在老年人监护领域中具有重要意义。

目前在人体行为识别的研究领域中，从信号的获取渠道来分主要存在两种方法，即基于计算机视觉方法［1，2］和基于传感器方法［3 ～ 6］。 在计算机视觉方面，一般采用监控探头等设备捕获人体运动图像，对视频信息进行处理。 这种方法使用广泛，但会受到图像的清晰度、光线强弱等因素的影响，观察范围有限且不利于对细微动作和近似行为( 具有类似姿态特征的不同人体行为) 的识别。 传感器具有灵活性大、成本较低的优点，将其放置于人体有效部位实时采集数据，准确性高且便于携带，处理传感器数据的方法主要有支持向量机 ( support vec- tor mechine，SVM) ［3］、HMM［4］ 及其改进方法 LHMM［5］、HDP-

tor，SMV) ［9］等方法完成。 虽然上述方法都达到了识别人体行为的目的，但却没有从人体倾角方面考虑解决近似行为的识别问题。

# 1	基于 HMM 及身体倾角的跌倒识别

1. 1  数据点和数据处理单元

m

m

m

本文采用 MMA7260Q 三轴加速度传感器采集数据，由于数据量大，处理不方便，将其分成若干个数据量较小的处理单元。 日常活动频率一般较低，为了满足采样要求，将加速度传感器的采样频率设定为 50 Hz; 同时将 3 s 设定为完成一个数据处理单元所需的时间，这是因为跌倒时间一般小于 3 s，而且由于时间较短，能够满足系统实时性的要求。 因此一个数据处理单元的数据点为 150 个。 每一个采样数据点的计算如下: 设 Xm 、Ym 和 Zm 分别表示三轴加速度传感器在 X 轴、Y 轴和 Z 轴上的第 m 个采样数据，则加速度传感器采样点值为

HMM［6］等识别人体行为。 针对跌倒行为的识别，可以通过姿

om = 槡X2 + Y2 + Z2

( 1)

态角［7］、一阶 SVM［8］、加速度强度矢量 ( signal magnitude vec-

om ( 0≤m≤N，N 为采样点总数) 为第 m 个采样数据点，以

收稿日期: 2012-08-30; 修回日期: 2012-10-10   基金项目:  国家自然科学基金资助项目( 30971689) ; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目( JUSRP21129)

作者简介: 卢先领( 1972-) ， 男，浙江临海人，副教授，硕导，博士，主要研究方向为无线传感器网络、体域网( jnluxl@ gmail． com) ; 王洪斌( 1987-) ，男， 江苏徐州人， 硕士研究生， 主要研究方向为无线体域网情景感知、人体行为识别; 王莹莹( 1988-) ， 女， 山东泰安人， 硕士研究生， 主要研究方向为无线体域网; 徐保国( 1951-) ， 男， 江苏淮阴人， 教授， 博导， 主要研究方向为过程控制、智能仪表及现场总线．

下简称数据点。 则第 k 个数据处理单元的数据集为

Ok = { on ，on + 1 ，on + 2 ，…，on + 149 }	( 2)其中: 1≤k≤M，k∈Z，M 为数据处理单元总数，一个数据处理单元中包含 150 个数据点，每个数据处理单元与其前一个单元有 50% 的重叠率，故 n 的取值为 n = 75 × ( k － 1) 。 数据处理单元作为独立单位参与模型训练和行为识别。

1. 2  HMM 训练

倒。 另外由于某些相似行为发生之后，身体姿态存在差异，如跌倒和快速坐下，两者加速度变化具有相似的特征，但快速坐下属于 ADL，人快速坐下后的上身姿态应保持正直，而跌倒后大多为卧姿，因此人体倾角可以作为辅助信息参与跌倒识别。同时，为了避免跌倒后由于人体运动而导致角度变化较大，采用“疑似”跌倒后 1 s 数据( 即 50 个数据点) 计算反映轴角度，将其平均值作为人体倾角 4，即

跌倒行为发生频率低，采集此类数据训练 HMM 难度大，相反提取日常生活活动( activities of daily living，ADL) 数据较

φ1 + φ2 + … + φ50

4 =	50

其中: φ 为反映轴与水平方向夹角。

( 6)

简便。  根据老年人行为状态相对较少的特点，未将跑步、跳跃

等剧烈活动作为训练对象。 此外，由于用户行为具有差异性，无法将所有 ADL 作为训练对象，实际应用中应针对不同用户采用不同行为训练模型。 本文采集五种较常见的 ADL: 躺、

MMA7260Q 处在无活动状态的情况下，三个反映轴与水平方向夹角 φ 和输出电压之间满足以下关系［11］:

Vo = v + ( S × G × sin φ)	( 7)

V － v

坐、站立、行走、快速坐下训练 HMM，每种行为重复 50 次，每次

故夹角为	φ = arcsin  0

S × G

( 8)

采用 2 个数据处理单元，则共有 500 个数据处理单元参与模型训练，解决了生活中缺乏跌倒数据训练样本的问题。 另外由于人体行为具有个体差异性，用于训练和行为识别的数据都来自于同一个被观测者，这样可以减少个体差异对结果带来的影响。 针对上述五种 ADL，采用经典的 Baum-Welch 算法训练 HMM，Baum-Welch 算法和前向算法有密切的联系，利用这一算法训练 HMM，在行为识别阶段，通过“匹配程度”可以更有效地进行检测。 在模型训练前，需要预先设定人体行为状态，在有限个状态前提下，采集人体运动时大量的加速度变化数据训练 HMM。

1. 3  跌倒行为识别

给定 1． 2 节中经过训练的 HMM，通过前向算法计算某一观察序列的生成概率。 如果产生这一观察序列的行为来自于上述五种 ADL 中，则这一概率值较大，HMM 与这种行为的匹配程度较高。 如果这一行为是跌倒，则概率较小，匹配程度较低。 利用这一概率，通过设定合适的阈值可以判断某一未知行为是否为 ADL，若不是，则为“ 疑似”跌倒行为，然后加入角度信息再次判断。 给定模型 λ，计算出现一个数据处理单元的概率 P( O | λ) 衡量 HMM 与这一数据处理单元的匹配程度，P( O | λ) 通过前向算法［10］计算得到。 一个数据处理单元作为一个观察序列，则每个观察序列有150 个观察值，设有 N 个状态，定义 αt ( i) 为前向变量，初始化

α1 ( i) = πi bi ( o1 ) 1≤i≤N	( 3)

其中: Vo 是加速度传感器的输出电压; v 是零加速度时传感器的输出电压; S 是加速度传感器的灵敏度; G 表示标准重力加速度。 如图 1 所示，将加速度传感器放置于人体腰腹部位置，可以检测出人体上身倾角，通过式( 8) 计算可得加速度传感器的三个反映轴与水平方向夹角 φX 、φY  和 φZ ，从而推测出人体所处的大致姿态。

设水平面方向为 0°，当人体处于站立姿态时，+ Z 轴方向 ( 人体下方) 与水平面方向夹角基本稳定在 － 90° ～ － 70° 之间 ( 这一角度范围也包含部分坐姿) 。 当人体处于坐姿时，身体往往会向一个方向微倾，+ Z  轴方向与水平面方向夹角大致为

- 70° ～ － 30°之间。 当人体处于躺卧姿态时，+ Z 轴方向与水平方向夹角大约为 － 30° ～ + 30°之间，同时配合 X 和 Y 轴的输出数据，还可区分前向跌倒、后向跌倒和侧向跌倒。 人体站、坐、卧三种姿态的倾角范围如表 1 所示。

表 1 人体站、坐、卧三种姿态的倾角范围

迭代计算

N

( j) =［

( i) a ］b ( o

)	( 4)

+ Z 轴方向与水平面之间的夹角	人体姿态

|  | i = 1 N |  |  |  | – 90° ～ | – 70° | 站或坐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 则 | P( o ¦ λ) = ∑α150 ( i) | ( 5) | – 90° ～ | + 30° | – 70° ～ | – 30° | 坐 |

αt + 1

∑αt

ij  j

t + 1

i = 1

其中: o 为数据处理单元中的数据点; πi 是状态为 i 的初始状态概率矢量; aij = P( qt +1 = j | qt = i) 表示从状态 i 转移到状态 j

的概率; q 是在时刻 t 所处的状态; b ( o) 表示在状态 j 时的输

# 2	仿真与性能分析

- 30° ～  + 30°	卧

t	j

出符号 o 的概率。 在 MATLAB 的 HMM 工具箱中，loglik 表示观测数据与 HMM 的吻合程度，与 P( o | λ) 等价。 为了方便仿真，本文基于 loglik 值设定阈值判断跌倒行为，设 η 为 HMM 和测量数据的匹配度阈值，当 loglik≤η 时，认为被测数据处理单元由“疑似”跌倒行为产生。 η 值的设定需要通过大量数据统计而定，对于不同的被测者，η 的值也会不同。

- 4  基于倾角的人体姿态识别

通过前向算法计算的结果只能在一定程度上说明数据处理单元与 HMM 之间的匹配差异，并不能完全判断人是否跌

本章利用 HMM 工具箱在 MATLAB 环境下仿真。 为了验证识别方法的有效性，分别进行两组活动。 第一组活动没有跌倒行为，实验者需要完成躺—坐—站立—行走—快速坐下这一系列动作 100 次，前 50 次用于HMM 训练，后 50 次用于跌倒识别。 在第二组活动中，实验者需要完成跌倒动作 50 次，全部用于跌倒识别，其中前、后向跌倒 25 次，侧向跌倒 25 次，每种行为完成时间不低于 3 s。 出于安全考虑，上述行为均由身体素质较好的年轻人完成。 这两组活动符合动作转移规律，并且快速坐下和跌倒具有相似的加速度特征，属于近似行为，对这两

组活动仿真具有一定的代表性。

- 1  HMM 识别

给定经过训练的 HMM，每重复完成一个行为计算一个数据处理单元的 loglik 值，则每种行为共有 50 个 loglik 值。 在 HMM 工具箱中，loglik 为一个负值，与式( 5) 中 P( O | λ) 等价，能体现未知行为的测量数据与 HMM 的匹配程度。 针对第一组 ADL，在模型训练阶段通过大量的数据分析，绝大部分 loglik值大于 － 200，因此阈值 η 设为 － 200，小于这一阈值被认为 “疑似”跌倒行为; 大于这一阈值被认为 ADL 且值越大表示与 HMM 的匹配程度越高，最大值为 0。 每种行为的 loglik 值与阈值进行比较的结果如图 2 所示。

为 + 30°，阈值 2 为 － 30°，阈值 3 为 － 90°。 加入角度信息后人体倾角和阈值的比较如图 3 所示。

图 3 中，由于快速坐下后人体上身保持竖直或向某一方向微倾，放置于人体腰腹位置的加速度传感器 + Z 轴与水平面夹角都在 － 90° ～ － 30°之间，在预设倾角范围内，识别结果全部正确。 跌倒后上身与水平面夹角应在 － 30° ～ + 30°之间，但是由于跌倒后 1 s 身体倾角可能存在波动，有 1 次检测在预设倾角范围外，6 次识别结果正确。 另外，站立和行走上身竖直姿态明显，经角度检测后，全部在阈值范围内，结果正确。 结合 HMM 识别结果，快速坐下检测正确个数从 41 增加到 50，正确率从 82% 提高到 100% ; 跌倒检测正确个数从 43 增加到 49，正确率从 86% 提高到 98% ，其他识别结果全部正确，识别效果较好，最终识别结果如表 3 所示。

表 3 加入角度信息后二次识别结果

| 序号 | 行为状态 | 是否跌倒 | 正确次数/ 总次数 | 正确率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 躺 |  | 50 /50 | 100 |
| 2 | 坐 |  | 50 /50 | 100 |
| 3 | 站立 | 否 | 50 /50 | 100 |
| 4 | 行走 |  | 50 /50 | 100 |
| 5 | 快速坐下 |  | 50 /50 | 100 |

  - 前、后向跌倒

  - 侧向跌倒

是	25 /25

24 /25

100	98

96

图 2 中，由于采用第一组 ADL 数据训练 HMM，这组活动中除快速坐下的其他四种行为与 HMM 的匹配程度较高，躺、坐、站立和行走四种行为 loglik 值绝大多数大于 － 200，识别效果较好。 但由于快速坐下和跌倒具有相似的加速度特征，利用快速坐下训练的 HMM 有时会出现与跌倒行为匹配程度较高的现象，两者的 loglik 值大多分布在 － 200 左右，检测各活动情况如表 2 所示。

表 2 HMM 识别各行为结果

| 序号 | 行为状态 | 是否跌倒 | 正确次数/ 总次数 | 正确率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 躺 |  | 50 /50 | 100 |  |
| 2 | 坐 |  | 50 /50 | 100 |  |
| 3 | 站立 | 否 | 49 /50 | 98 |  |
| 4 | 行走 |  | 48 /50 | 96 |  |
| 5 | 快速坐下 |  | 41 /50 | 82 |  |
| 6 7 | 前、后向跌倒侧向跌倒 | 是 | 22 /25 21 /25 | 88 84 | 86 |

从表 2 中可知，躺、坐两种行为的识别率都达到了 100% ;站立和行走的识别只有 3 次出现错误，效果较好; 快速坐下有 41 次识别正确，9 次错误，正确率只有 82% ; 前、后向跌倒和侧向跌倒的识别正确率仅为 88% 和 84% ，有 7 次识别错误，跌倒识别的平均正确率不到 90% ，效果并不理想。

2. 2  加入人体倾角的二次识别

从表 2 中可知共有 19 组“疑似”跌倒数据( 站立 1 组、行走 2 组、快速坐下 9 组、跌倒 7 组) ，每组数据后 1 s 有 50 个数据点，提取每个数据点对应的加速度传感器 + Z 轴输出值，利用式( 8) 计算 φz 得到 50 个角度值，根据式( 6) 计算平均值 4

作为人体倾角进行二次识别，共有 19 个 4 值。 根据表 1，坐和

站上身应保持大致竖直，+ Z 轴与水平面夹角范围在 － 90° ～

– 30°之间。 跌倒后人体成躺卧状态，上身应保持大致水平，

+ Z 轴与水平面夹角范围在 － 30° ～ + 30° 之间。 设定阈值 1

2. 3  性能分析

为了分析本文识别方法的性能，同另外三种方法作对比，结果如图 4 所示。 通过方法性能比较发现，本文方法平均正确率高于其他三种方法。 文献［12］通过薄膜压力传感器利用阈值分析和支持向量机相结合的方法判断人体跌倒，此种方法需要大量跌倒数据训练支持向量机，而生活中缺乏这类训练样本，平均正确率只有 81． 67% 。 文献［13］是一种基于计算机视觉的方法，通过简化的目标宽高比算法识别跌倒行为，这种方法受到人体姿态影响较大，当跌倒后处于蜷缩等状态时，检测会出错，平均正确率为 94． 74% 。 文献［14］利用加速度传感器检测人体运动剧烈程度识别跌倒行为，通过三级算法减少错误率，但当人体运动过于剧烈时，识别效果不好，平均正确率为 96% 。 较上述三种方法，本文方法具有以下优势: 由于采用 ADL 数据训练 HMM，缺乏跌倒数据样本不会对模型训练造成影响，而且将加速度传感器放置于人体腰腹位置，对识别不同跌倒姿态具有一定的鲁棒性; 另外通过检测相对稳定的身体倾角判断跌倒，减小了人体剧烈运动对识别效果的影响，平均正确率达到 98% ，识别效果较好。

# 3	结束语

本文利用三轴加速度传感器采集人体活动数据，使用 ADL 数据训练 HMM，采用前向算法计算测量数据和 HMM 的匹配程度寻找“疑似”跌倒行为，解决了生活中( 下转第 1115 页)

均长度，因而将阈值设置为词干平均长度更接近真实情况。 词干长度取最小值虽可获得较小的未识别词比率，但阈值较小，会引入错误词; 词干长度取最大词值，虽可减少错误词现象，但也将一些正确词排除在外。 词干长度取最小值或最大值都会出现词相似度计算时的倾斜，不利于最终译文质量的提高。 表 3、4 中也出现了同样的现象。

# 4	结束语

本文提出一种基于字符串相似度的维汉机器翻译未识别词翻译模型，通过结合短语表和外部知识源词典，使用字符串相似度算法，从而获得未识别词的翻译结果。 本文在 Moses 开源框架上进行了实验，相比基线系统，结合相似度模型系统的翻译质量有了较为显著的提高。 然而，由于词典及短语表的规模都较大，因此实验所用的时间较长。 在接下来的工作中，拟引入优化的搜索算法，以更加高效地提高搜索质量。 另外，词干长度的把握还是使用全局的方法来解决( 求所有词干长度平均值) ，此方法未能考虑具体词汇的情况，因此，在后续的工作中，拟开发出较为准确的词干切分工具，以更加准确地计算出每个单词与其词干的相似度。

参考文献:

［ 1］ KOEHN P， OCH F J， MARCU D． Statistical phrase-based translation

［ C］ / / Proc of Conference of the North American Chapter of Associa- tion for Computational Linguistics on Human Language． Stroudsburg: Associetion for Computertional Linguistics，2003: 48-54．

［ 2］ 杨攀， 李淼， 张建． 基于短语统计翻译的汉维机器翻译系统［ J］ ． 计算机应用，2009，29( 7) : 2022-2025．

［ 3］  董兴华， 周俊林， 郭树盛， 等． 基于短语的汉维/ 维汉统计机器翻译

［ J］ ． 计算机工程，2011，37( 9) : 16-18．

［ 4］ CHIANG D． Hierarchical phrase-based translation ［ J］ ． Computa- tional Linguistics，2007，33( 2) : 201-228．

［ 5］  王斯日古楞， 斯琴图， 那顺乌日图． 基于短语的汉蒙统计机器翻译研究［ J］ ． 计算机工程与应用，2010，46( 14) : 138 － 142．

［ 6］ 侯宏旭， 刘群， 李锦涛． 一种基于短语的汉蒙统计机器翻译与调序模型［ J］ ． 高技术通讯，2009，19( 5) : 475-479．

［ 7］ 徐春， 杨勇， 董兴华． 汉维/ 维汉统计机器翻译中若干问题研究

［ J］ ． 计算机工程与应用，2011，47( 35) : 150-154．

［ 8］ 阿依克孜· 卡德尔， 开沙尔· 卡德尔， 吐尔根· 依布拉音． 面向自然语言信息处理的维吾尔语名词形态分析研究［ J］ ． 中文信息学报，2006，20( 3) : 43-48．

［ 9］ ZHOU Yu， ZHAI Fei-fei， LIU Peng， et al． A new framework to deal with OOV words in SLT system［ J］ ． International Journal of Ad- vanced Intelligence， 2011，3( 2) : 269-285．

［ 10］ 古丽拉· 阿东别克， 米吉提· 阿布力米提． 维吾尔语词切分方法

初探［ J］ ． 中文信息学报，2004，18( 6) : 61-65．

［ 11］ PAPINENI K， ROUKOS S， WARD T， et al． BLEU: a method for au- tomatic evaluation of machine translation ［ C］ / / Proc of the 40th An- nual Meeting on Association for Computational Liguistics． Strouds- burg: Associetion for Computertional Linguistics，2002: 311-318．

［ 12］ KOEHN P， HOANG H， BIRCH A， et al． Moses: open source toolkit for statistical machine translation ［ C］ / / Proc of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics ( ACL) on Interactive Poster and Demonstration Sessions． Stroudsburg: Associet- ion for Computertional Linguistics，2007: 177-180．

［ 13］ KOEHN P， HOANG H． Factored translation models ［ C］ / / Proc of Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Process- ing and Computational Natural Language Learning． Stroudsburg: Asso- cietion for Computertional Linguistics，2007: 868-876．

［ 14］ ZENS R， NEY H． Efficient phrase-table representation for machine translation with applications to online MT and speech translation

［ C］ / / Proc of Human Language Technology Conference: the North A- merican Chapter of the Association for Computational Linguistics． Stroudsburg: Associetion for Computertional Linguistics， 2007: 492- 499．

［ 15］ JUNCZYS-DOWMUNT M． Phrasal rank-encoding: exploiting phrase redundancy and translational relations for phrase table compression

［ J］ ． Prague Ballet in of Mathematical Linguistics，2012，98 ( 1) :

63-74．

( 上接第 1111 页) 缺乏训练样本的问题; 然后加入倾角信息进行二次识别，在完成跌倒识别的同时提高近似行为的识别率，对识别不同跌倒姿态具有一定的鲁棒性。 仿真结果和理论分析表明，本文方法在有效识别跌倒行为的同时，相比于其他三种方法，具有更高的正确率。 特别适用于运动状态相对较少的老年群体。

参考文献:

［ 1］ QIAN Hui-min， MAO Yao-bin， XIANG Wen-bo， et al． Recognition of human activities using SVM multi-class classifier［ J］ ． Pattern Recognition Letters，2010，31( 2) : 100-111．

［ 2］ ZAFAR A K， WON S． Abnormal human activity recognition system based on R-transform and kernel discriminant technique for elderly home care［ J］ ． Consumer Electronics，2011，58( 4) : 1843-1850．

［ 3］ ADITHYAN P， BHARGAVI R， VAIDEHI V． Abnormal human ac- tivity recognition using SVM based approach［ C］ / / Proc of Interna- tional Conference on Recent Trends in Information Technology． 2012: 97-102．

［ 4］ HE Jin， LI Hua-ming， TAN Jin-dong． Real-time daily activity classi- fication with wireless sensor networks using hidden Markov model

［ C］ / / Proc of the 29th Annual International Conference of IEEE En- gineering in Medicine and Biology Society． Piscataway: IEEE Press， 2007: 3192-3195．

［ 5］		WEI Hong-xing， HE Jin， TAN Jin-dong． Layered hidden Markov models for real-time daily activity monitoring using body sensor net- works［ J］ ． Knowledge and Information Systems， 2011， 29 ( 2 ) : 479-494．

［ 6］ DEREK H H， ZHANG Xian-xing， YIN Jie， et al． Abnormal activity recognition based on HDP-HMM models［ C］ / / Proc of the 21st Inter- national Joint Conference on Artificial Intelligence． San Francisco: Morgan Kaufmann Publishing，2009: 1715-1720．

［ 7］  王荣， 章韵， 陈建新． 基于三轴加速度传感器的人体跌倒检测系统

设计与实现［ J］ ． 计算机应用，2012，32( 5) : 1450-1452．

［ 8］ 宁鸿成， 滕桂法， 赵洋， 等． 跌倒检测在远程健康监管系统中的应用研究［ J］ ． 微型机与应用，2011，30( 6) : 76-81．

［ 9］  薛源． 基于多传感器的老人跌倒检测系统的应用与研究［ D］ ． 武

汉: 武汉理工大学，2011．

［ 10］ RABINER L R． A tutorial on hidden Markov models and selected ap- plications in speech recognition［ J］ ． Proceedings of the IEEE， 1989，77( 2) : 257-286．

［ 11］ 常晓军． 老年人群意外跌倒过程中的身体姿态感知技术研究

［ D］ ． 西安: 西北大学，2011．

［ 12］ 石欣， 张涛． 一种可穿戴式跌倒检测装置设计［ J］ ． 仪器仪表学

报，2012，33( 3) : 575-580．

［ 13］ 姚成玉， 赵佳伟， 陈毅强． 基于嵌入式系统的室内人体跌倒行为监

测方法的实现［ J］ ． 燕山大学学报，2008，32( 6) : 507-511．

［ 14］ 曹玉珍， 蔡伟超， 程旸． 基于 MEMS 加速度传感器的人体姿态检测技术［ J］ ． 纳米技术与精密工程，2010，8( 1) : 37-41．